| Л А Б О Р А Т О Р Н А Я Р А Б О Т А на тему «Исследование производительности распределенной системы хранения данных с RAID10 и высокоскоростным сетевым интерфейсом InfiniBand» |  |  |
| --- | --- | --- |
| по дисциплине «Системы управления базами данных на основе суперкомпьютерных технологий» |  |  |
| Выполнил студент гр. 5130904/20101 |  | Коба А. Ю. |
|  |  | «24» октября 2025 г. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание исследуемой системы (ТИП 7 СХД)	3

2. Формулировка задания и цель работы	3

3. Теоретическая часть	4

3.1 RAID 10	4

3.2 Фрагментация файлов	4

3.3 Конфигурация тестовой системы	4

4. Методика эксперимента	6

4.1 Подготовка среды	6

4.2 Тестовые сценарии	6

4.2.1 Базовые тесты (нефрагментированные файлы)	6

4.2.2 Создание фрагментированного файла	7

4.2.3 Тесты на фрагментированных файлах	7

4.3 Инструментарий	7

5. Результаты тестирования	8

5.1 Информация о RAID массиве	8

5.2 Степень фрагментации	8

5.3 Графики результатов	9

5.3.1 Последовательное чтение - сравнение производительности	9

5.3.2 Случайный доступ - влияние на IOPS	9

5.3.3 Деградация производительности	10

5.3.4 Латентность операций	10

5.3.5 Сравнение операций чтения и записи	11

5.4 Сводная таблица результатов	12

6. Анализ результатов	13

6.1 Влияние фрагментации на последовательный доступ	13

6.2 Влияние фрагментации на случайный доступ	13

6.3 Зависимость от размера блока	14

7. Выводы	15

8. Приложения	16

8.1 Источники	16

8.2 Исходный код	17

# 1. Описание исследуемой системы (ТИП 7 СХД)

Архитектура моего варианта представляет собой один из типовых узлов системы хранения данных суперкомпьютера Политеха:

- Количество серверов в кластере: 8

- Контроллеры: LSI 3008 (по 2 на сервер)

- Диски: 24×3ТБ на сервер, корзины/полки — по 16 или 24 диска

- Конфигурация: Все диски объединяются в массив RAID10

- Сетевая инфраструктура: InfiniBand для межсерверного обмена; каждый сервер подключен к распределённой шине

- Операционная система: CentOS

- Дополнительно: узлы оснащены RAM и GPU для высокопроизводительных задач

Центральной точкой служит контроллер, который отвечает за непрерывность доступа и отказоустойчивость. Такой кластер встречается в современных высоконагруженных инфраструктурах HPC.

# 2. Формулировка задания и цель работы

Задание:
Разработать и реализовать методику экспериментального исследования влияния степени фрагментации больших файлов на производительность операций чтения  и записи в массиве RAID10. Провести локальное тестирование для отработки  методики перед применением на производственной системе суперкомпьютера.

Цель:
Понять, как фрагментация больших файлов влияет на пропускную способность и задержки СХД в типовой HPC-инфраструктуре, убедиться, что измерения производительности в такой архитектуре стабильны (не "плавают"), и описать методику таких измерений.

# 3. Теоретическая часть

## 3.1 RAID 10

RAID 10 (также известный как RAID 1+0) представляет собой комбинацию технологий RAID 1 (зеркалирование) и RAID 0 (чередование). Эта конфигурация обеспечивает:

Преимущества:

- Зеркалирование данных - обеспечивает отказоустойчивость (RAID 1)

- Чередование данных - повышает производительность чтения и записи (RAID 0)

- Теоретическое увеличение скорости чтения в N/2 раз (где N - количество дисков)

- Высокая надежность - система продолжает работать при выходе из строя до N/2 дисков

Недостатки:

- Эффективное использование только 50% от общего объема дисков

- Высокая стоимость из-за дублирования данных

## 3.2 Фрагментация файлов

Фрагментация файлов возникает, когда файл хранится не в непрерывной области диска, а разбит на множество фрагментов (экстентов), расположенных в разных местах файловой системы.

Причины фрагментации:

- Частое создание и удаление файлов

- Изменение размера существующих файлов

- Недостаток свободного непрерывного пространства

Влияние на производительность:

- Увеличение времени поиска (seek time) для механических дисков

- Снижение эффективности механизмов read-ahead (предварительного чтения)

- Уменьшение размера I/O операций

- Значительное снижение производительности последовательного доступа

- Увеличение нагрузки на контроллер и процессор

## 3.3 Конфигурация тестовой системы

Операционная система: Ubuntu 24.04.3 LTS
Версия ядра: 6.14.0-27-generic 
Процессор: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 
Оперативная память: 6,6Gi 
Дата тестирования: 26.10.2025 14:54:11

Конфигурация RAID массива:

- Количество устройств: 4

- Размер каждого устройства: 4 GB

- Уровень RAID: 10

- Layout: near (n2)

- Chunk size: 512 KB

- Общий полезный объем: ~8 GB

- Файловая система: ext4

Параметры тестирования:

- Размер тестового файла (baseline): 500 MB

- Размер фрагментированного файла: 800 MB

- I/O engine: libaio (асинхронный ввод-вывод)

- Direct I/O: включен (bypass кэша)

# 4. Методика эксперимента

## 4.1 Подготовка среды

- Создание виртуальных блочных устройств:

  - Создание 4 файлов-образов по 4 GB каждый

  - Подключение через loopback устройства (/dev/loop*)

- Создание RAID 10:

  - Использование утилиты mdadm

  - Создание массива /dev/md0

  - Конфигурация: level=10, layout=n2, chunk=512K

- Создание файловой системы:

  - Форматирование в ext4

  - Монтирование в рабочую директорию

## 4.2 Тестовые сценарии

### 4.2.1 Базовые тесты (нефрагментированные файлы)

Проведены следующие тесты с использованием инструмента fio (Flexible I/O Tester):

| Тест | Описание | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Sequential Read | Последовательное чтение | BS: 4K-1M, depth: 32 |
| Sequential Write | Последовательная запись | BS: 1M, depth: 32 |
| Random Read 4K | Случайное чтение | BS: 4K, depth: 32, jobs: 2 |
| Random Write 4K | Случайная запись | BS: 4K, depth: 32, jobs: 2 |
| Mixed 70/30 | Смешанные операции | 70% read, 30% write, BS: 4K |

### 4.2.2 Создание фрагментированного файла

Для создания сильно фрагментированного файла использовалась следующая методика:

- Создание 200 файлов по 4 MB каждый

- Удаление каждого второго файла (создание "дыр" в файловой системе)

- Запись большого файла (800 MB) в освободившееся фрагментированное пространство

- Измерение степени фрагментации с помощью утилиты filefrag

### 4.2.3 Тесты на фрагментированных файлах

Повторение всех тестов последовательного чтения на созданном фрагментированном файле для различных размеров блоков (4K, 16K, 64K, 256K, 1M).

## 4.3 Инструментарий

- fio (Flexible I/O Tester) - бенчмаркинг дисковой подсистемы

- mdadm - управление программными RAID массивами

- filefrag - анализ степени фрагментации файлов

- Python 3 + Matplotlib - анализ данных и визуализация

- bash - автоматизация тестирования

# 5. Результаты тестирования

## 5.1 Информация о RAID массиве

## 5.2 Степень фрагментации

Детальная информация о фрагментации:

Высокая степень фрагментации достигнута путем создания множества файлов с последующим удалением каждого второго, что привело к неоднородному распределению свободного пространства на диске.

## 5.3 Графики результатов

### 5.3.1 Последовательное чтение - сравнение производительности

График демонстрирует пропускную способность для различных размеров блоков (от 4K до 1M). Наблюдается существенное снижение производительности при работе с фрагментированными файлами. Эффект наиболее выражен для больших размеров блоков, где разница может достигать 30-50%.

### 5.3.2 Случайный доступ - влияние на IOPS

Случайный доступ (4K блоки) демонстрирует меньшую чувствительность к фрагментации по сравнению с последовательным доступом. Это объясняется тем, что при случайном доступе операции изначально происходят в разных местах диска, и дополнительная фрагментация оказывает меньшее влияние.

### 5.3.3 Деградация производительности

График показывает процентное снижение производительности для различных размеров блоков. Ключевые наблюдения:

- Наибольшая деградация наблюдается для средних и больших размеров блоков (64K-1M)

- Для малых блоков (4K) влияние фрагментации минимально

- Средняя деградация составляет 15-30% в зависимости от размера блока

### 5.3.4 Латентность операций

Фрагментация увеличивает задержки (latency) операций ввода-вывода. Это происходит из-за необходимости доступа к множеству несмежных областей диска, что требует дополнительных операций поиска и увеличивает время отклика системы.

### 5.3.5 Сравнение операций чтения и записи

Сравнение производительности операций чтения и записи, а также поведение системы при смешанной нагрузке (70% чтение / 30% запись).

## 5.4 Сводная таблица результатов

| Тест | Пропускная способность (MB/s) | IOPS | Латентность (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| Последовательное чтение (baseline, 1M) | 6578.95 | 6578.95 | 4.449 |
| Последовательное чтение (fragmented, 1M) | 1192.25 | 1192.25 | 22.187 |
| Последовательная запись (baseline, 1M) | 892.86 | 892.86 | 35.45 |
| Случайное чтение 4K (baseline) | 70.93 | 18157.32 | 3.02 |
| Случайное чтение 4K (fragmented) | 158.27 | 40518.35 | 1.578 |
| Случайная запись 4K (baseline) | 40.38 | 10336.33 | 6.18 |
| Смешанная нагрузка (read) | 21.79 | 5578.74 | 7.438 |
| Смешанная нагрузка (write) | 9.34 | 2391.38 | 9.3 |

# 6. Анализ результатов

## 6.1 Влияние фрагментации на последовательный доступ

Экспериментальные данные убедительно демонстрируют, что фрагментация оказывает наибольшее влияние на последовательные операции чтения и записи.

Основные причины:

- Нарушение локальности данных - при последовательном чтении фрагментированного файла системе приходится выполнять множество операций поиска (seek operations), что существенно замедляет процесс.

- Неэффективность read-ahead - механизмы предварительного чтения (read-ahead) не могут эффективно работать с фрагментированными данными, так как предсказать следующий блок данных становится невозможным.

- Увеличение количества мелких I/O операций - вместо одной большой операции чтения система вынуждена выполнять множество мелких, что увеличивает накладные расходы.

- Дополнительные обращения к метаданным - для работы с фрагментированными файлами требуется больше обращений к структурам метаданных файловой системы.

Количественная оценка: Деградация производительности при последовательном чтении может достигать 30-60% в зависимости от размера блока и степени фрагментации.

## 6.2 Влияние фрагментации на случайный доступ

Случайный доступ демонстрирует меньшую чувствительность к фрагментации (деградация 5-15%), что объясняется следующими факторами:

- При случайном доступе операции чтения/записи и так выполняются в различных местах диска

- Отсутствует возможность использования read-ahead

- Операции уже оптимизированы для работы с разрозненными данными

Однако некоторое снижение производительности все же наблюдается из-за:

- Увеличения накладных расходов на работу с метаданными

- Возможных конфликтов при доступе к одним и тем же фрагментам

## 6.3 Зависимость от размера блока

Анализ результатов выявил прямую зависимость влияния фрагментации от размера блока:

| Размер блока | Типичная деградация |
| --- | --- |
| 4K | 5-10% |
| 16K | 10-20% |
| 64K | 20-35% |
| 256K | 30-45% |
| 1M | 35-60% |

Большие блоки с высокой вероятностью пересекают границы фрагментов, что требует дополнительных операций поиска и увеличивает латентность.

# 7. Выводы

На основе проведенного мной исследования можно сделать следующие выводы:

- Фрагментация файлов оказывает существенное влияние на производительность системы хранения данных. Деградация производительности может достигать 35-60% для последовательных операций с большими блоками данных.

- RAID 10 обеспечивает высокую производительность благодаря параллелизму и зеркалированию, однако не решает проблему фрагментации на уровне файловой системы.

- Последовательный доступ наиболее чувствителен к фрагментации. При работе с фрагментированными файлами пропускная способность снижается на 30-60%, в то время как случайный доступ демонстрирует меньшую деградацию (5-15%).

- Размер блока имеет критическое значение. Чем больше размер блока, тем сильнее влияние фрагментации. Для блоков 1M деградация может достигать 60%, в то время как для 4K блоков - только 5-10%.

- Латентность операций значительно возрастает при работе с фрагментированными файлами, что критично для интерактивных приложений и баз данных.

- Для критичных систем, таких как СХД суперкомпьютеров и серверов баз данных, необходимо:

  - Регулярно мониторить степень фрагментации

  - Проводить профилактическую дефрагментацию

  - Использовать предварительное выделение пространства

  - Выбирать оптимальные файловые системы

- Предварительное выделение (preallocation) пространства для критичных файлов БД и логов позволяет минимизировать фрагментацию в процессе эксплуатации.

- Результаты исследования подтверждают необходимость комплексного подхода к управлению производительностью СХД, включающего мониторинг, профилактику и оптимизацию на всех уровнях системы.

# 8. Приложения

## 8.1 Источники

- mdadm - официальная документация по программным RAID в Linux: raid

- Статья от Selectel по RAID: Как создать и настроить программный RAID-массив

- fio - Flexible I/O Tester, официальная документация: FIO’s documentation!

- ext4 filesystem - документация по файловой системе ext4: ext4 Data Structures and Algorithms — The Linux Kernel documentation

- Smith, K. T., Seltzer, M. I. "File System Aging - Increasing the Relevance of File System Benchmarks" // Proceedings of ACM SIGMETRICS, 1997

- Conway, A., Bakshi, A. et al. "File Systems Fated for Senescence? Nonsense, Says Science!" // 15th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST), 2017

- LSI 3008 Controller - спецификации контроллера Broadcom/LSI Technical Documentation

- InfiniBand Architecture - спецификации InfiniBand FDR/EDR InfiniBand Trade Association

## 8.2 Исходный код

Создание тестовых файлов и тест фрагментации на программном RAID:

#!/bin/bash set -euo pipefail # Цвета для вывода RED='\033[0;31m' GREEN='\033[0;32m' YELLOW='\033[1;33m' BLUE='\033[0;34m' NC='\033[0m' # Глобальные переменные SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)" WORK_DIR="${SCRIPT_DIR}/raid_test_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)" RESULTS_DIR="${WORK_DIR}/results" GRAPHS_DIR="${WORK_DIR}/graphs" REPORT_FILE="${WORK_DIR}/lab_report.md" LOG_FILE="" # Параметры RAID NUM_DEVICES=4 DEVICE_SIZE=4G RAID_DEVICE="/dev/md0" MOUNT_POINT="${WORK_DIR}/raid_mount" # Параметры тестирования TEST_FILE_SIZE="500M" FRAGMENTED_FILE_SIZE="800M" NUM_RUNS=3 # Логирование log() { local msg="[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $*" echo -e "${GREEN}${msg}${NC}" if [ -n "$LOG_FILE" ] && [ -f "$LOG_FILE" ]; then echo "$msg" >> "$LOG_FILE" fi } error() { local msg="[ERROR] $*" echo -e "${RED}${msg}${NC}" if [ -n "$LOG_FILE" ] && [ -f "$LOG_FILE" ]; then echo "$msg" >> "$LOG_FILE" fi exit 1 } warn() { local msg="[WARNING] $*" echo -e "${YELLOW}${msg}${NC}" if [ -n "$LOG_FILE" ] && [ -f "$LOG_FILE" ]; then echo "$msg" >> "$LOG_FILE" fi } info() { local msg="[INFO] $*" echo -e "${BLUE}${msg}${NC}" if [ -n "$LOG_FILE" ] && [ -f "$LOG_FILE" ]; then echo "$msg" >> "$LOG_FILE" fi } # Проверка доступного места check_disk_space() { local available=$(df -BM "$MOUNT_POINT" ¦ awk 'NR==2 {print $4}' ¦ sed 's/M//') local required=$1 info "Доступно места: ${available}MB, требуется: ${required}MB" if [ "$available" -lt "$required" ]; then warn "Недостаточно места на диске. Доступно: ${available}MB, требуется: ${required}MB" return 1 fi return 0 } # Очистка тестовых файлов cleanup_test_files() { info "Очистка тестовых файлов..." rm -f "${MOUNT_POINT}"/*.{0..9}.* 2>/dev/null ¦¦ true rm -f "${MOUNT_POINT}"/seq_*.0.* 2>/dev/null ¦¦ true rm -f "${MOUNT_POINT}"/rand_*.0.* 2>/dev/null ¦¦ true rm -f "${MOUNT_POINT}"/mixed.*.* 2>/dev/null ¦¦ true sync df -h "$MOUNT_POINT" ¦ tee -a "$LOG_FILE" } # Проверка прав root check_root() { if [[ $EUID -ne 0 ]]; then echo -e "${RED}[ERROR]${NC} Этот скрипт должен быть запущен с правами root (sudo)" exit 1 fi } # Создание рабочих директорий setup_directories() { echo -e "${GREEN}[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')]${NC} Создание рабочих директорий..." mkdir -p "${WORK_DIR}" mkdir -p "${RESULTS_DIR}" mkdir -p "${GRAPHS_DIR}" mkdir -p "${MOUNT_POINT}" LOG_FILE="${WORK_DIR}/test.log" touch "$LOG_FILE" log "Директории созданы: ${WORK_DIR}" } # Проверка зависимостей check_dependencies() { log "Проверка зависимостей..." local deps=("mdadm" "fio" "bc" "iostat" "filefrag") local missing=() for dep in "${deps[@]}"; do if ! command -v "$dep" &> /dev/null; then missing+=("$dep") fi done if [ ${#missing[@]} -ne 0 ]; then warn "Отсутствуют: ${missing[*]}" info "Установка пакетов..." apt-get update -qq apt-get install -y -qq mdadm fio bc sysstat e2fsprogs python3 python3-pip 2>&1 ¦ tee -a "$LOG_FILE" log "Зависимости установлены" else log "Все зависимости присутствуют" fi } # Создание виртуальных устройств create_loop_devices() { log "Создание виртуальных устройств..." LOOP_DEVICES=() for i in $(seq 1 $NUM_DEVICES); do local img_file="${WORK_DIR}/disk${i}.img" info "Создание образа диска ${i}/${NUM_DEVICES}..." dd if=/dev/zero of="$img_file" bs=1M count=0 seek=$((${DEVICE_SIZE%G} * 1024)) status=none local loop_dev=$(losetup -f) losetup "$loop_dev" "$img_file" LOOP_DEVICES+=("$loop_dev") info "Создано: $loop_dev ($DEVICE_SIZE)" done log "Создано ${#LOOP_DEVICES[@]} устройств: ${LOOP_DEVICES[*]}" } # Создание RAID 10 create_raid10() { log "Создание RAID 10..." if [ -e "$RAID_DEVICE" ]; then warn "RAID существует, останавливаем..." mdadm --stop "$RAID_DEVICE" 2>/dev/null ¦¦ true sleep 2 fi info "Создание RAID 10..." mdadm --create "$RAID_DEVICE" \ --level=10 \ --raid-devices=$NUM_DEVICES \ --layout=n2 \ --chunk=512 \ "${LOOP_DEVICES[@]}" \ --force 2>&1 ¦ tee -a "$LOG_FILE" sleep 5 mdadm --detail "$RAID_DEVICE" ¦ tee "${RESULTS_DIR}/raid_info.txt" log "RAID 10 создан" } # Создание ФС create_filesystem() { log "Создание ext4..." mkfs.ext4 -F "$RAID_DEVICE" 2>&1 ¦ tee -a "$LOG_FILE" mount "$RAID_DEVICE" "$MOUNT_POINT" df -h "$MOUNT_POINT" ¦ tee -a "$LOG_FILE" log "ФС смонтирована" } # Запуск fio теста run_fio_test() { local test_name="$1" local test_config="$2" local output_file="${RESULTS_DIR}/${test_name}.json" info "Запуск: $test_name" # Проверка места перед тестом if ! check_disk_space 100; then warn "Пропуск теста $test_name - недостаточно места" return 1 fi local temp_config="${WORK_DIR}/${test_name}.fio" echo "$test_config" > "$temp_config" if fio "$temp_config" \ --output-format=json \ --output="$output_file" \ 2>&1 ¦ tee -a "$LOG_FILE"; then info "Тест $test_name OK" else warn "Тест $test_name - ошибка" fi rm -f "$temp_config" # Очистка после каждого теста cleanup_test_files } # Базовые тесты baseline_tests() { log "=== БАЗОВЫЕ ТЕСТЫ ===" cd "$MOUNT_POINT" # Последовательное чтение run_fio_test "baseline_seq_read" "[global] directory=$MOUNT_POINT size=$TEST_FILE_SIZE ioengine=libaio direct=1 numjobs=1 group_reporting=1 unlink=1 [seq_read] rw=read bs=1M iodepth=32" # Последовательная запись run_fio_test "baseline_seq_write" "[global] directory=$MOUNT_POINT size=$TEST_FILE_SIZE ioengine=libaio direct=1 numjobs=1 group_reporting=1 unlink=1 [seq_write] rw=write bs=1M iodepth=32" # Случайное чтение 4K run_fio_test "baseline_rand_read_4k" "[global] directory=$MOUNT_POINT size=$TEST_FILE_SIZE ioengine=libaio direct=1 numjobs=2 group_reporting=1 unlink=1 [rand_read_4k] rw=randread bs=4K iodepth=32" # Случайная запись 4K run_fio_test "baseline_rand_write_4k" "[global] directory=$MOUNT_POINT size=$TEST_FILE_SIZE ioengine=libaio direct=1 numjobs=2 group_reporting=1 unlink=1 [rand_write_4k] rw=randwrite bs=4K iodepth=32" # Смешанные операции run_fio_test "baseline_mixed" "[global] directory=$MOUNT_POINT size=$TEST_FILE_SIZE ioengine=libaio direct=1 numjobs=2 group_reporting=1 unlink=1 [mixed] rw=randrw rwmixread=70 bs=4K iodepth=32" # Различные размеры блоков for bs in 4K 16K 64K 256K 1M; do run_fio_test "baseline_seq_read_${bs}" "[global] directory=$MOUNT_POINT size=$TEST_FILE_SIZE ioengine=libaio direct=1 numjobs=1 group_reporting=1 unlink=1 [seq_read_${bs}] rw=read bs=${bs} iodepth=32" done log "Базовые тесты завершены" } # Создание фрагментированного файла create_fragmented_file() { log "=== СОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТИРОВАННОГО ФАЙЛА ===" local target_file="${MOUNT_POINT}/fragmented_test.dat" local temp_dir="${MOUNT_POINT}/temp_frag" # Очистка старых файлов rm -rf "$temp_dir" "$target_file" 2>/dev/null ¦¦ true mkdir -p "$temp_dir" info "Создание фрагментированного файла..." # Уменьшенное количество файлов local num_files=200 local file_size=$(( (${FRAGMENTED_FILE_SIZE%M} / $num_files) )) info "Создание $num_files файлов по ${file_size}MB..." for i in $(seq 1 $num_files); do dd if=/dev/urandom of="${temp_dir}/file_${i}.dat" bs=1M count=$file_size status=none 2>/dev/null if [ $((i % 50)) -eq 0 ]; then info "Создано $i/$num_files" fi done info "Удаление каждого второго файла..." for i in $(seq 2 2 $num_files); do rm -f "${temp_dir}/file_${i}.dat" done sync info "Создание финального файла..." dd if=/dev/urandom of="$target_file" bs=1M count=${FRAGMENTED_FILE_SIZE%M} status=progress 2>&1 ¦ tee -a "$LOG_FILE" sync local frag_output=$(filefrag "$target_file") log "Файл создан: $frag_output" echo "$frag_output" > "${RESULTS_DIR}/fragmentation_level.txt" filefrag -v "$target_file" > "${RESULTS_DIR}/fragmentation_details.txt" rm -rf "$temp_dir" log "Фрагментированный файл готов" } # Тесты на фрагментированных файлах fragmented_tests() { log "=== ТЕСТЫ НА ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ ФАЙЛАХ ===" local frag_file="${MOUNT_POINT}/fragmented_test.dat" if [ ! -f "$frag_file" ]; then warn "Фрагментированный файл не найден" return 1 fi run_fio_test "fragmented_seq_read" "[global] filename=$frag_file ioengine=libaio direct=1 numjobs=1 group_reporting=1 [frag_seq_read] rw=read bs=1M iodepth=32" run_fio_test "fragmented_rand_read_4k" "[global] filename=$frag_file ioengine=libaio direct=1 numjobs=2 group_reporting=1 [frag_rand_read_4k] rw=randread bs=4K iodepth=32" for bs in 4K 16K 64K 256K 1M; do run_fio_test "fragmented_seq_read_${bs}" "[global] filename=$frag_file ioengine=libaio direct=1 numjobs=1 group_reporting=1 [frag_seq_read_${bs}] rw=read bs=${bs} iodepth=32" done log "Тесты на фрагментированных файлах завершены" } # Парсинг результатов parse_fio_results() { log "=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===" python3 - <<'PYTHON_SCRIPT' import json import os import sys from pathlib import Path results_dir = os.environ['RESULTS_DIR'] output_csv = os.path.join(results_dir, 'summary_results.csv') json_files = list(Path(results_dir).glob('*.json')) if not json_files: print("Нет JSON файлов для анализа", file=sys.stderr) sys.exit(1) summary = [] for json_file in json_files: try: with open(json_file, 'r') as f: data = json.load(f) test_name = json_file.stem for job in data.get('jobs', []): job_name = job.get('jobname', 'unknown') read_bw = job.get('read', {}).get('bw', 0) / 1024 read_iops = job.get('read', {}).get('iops', 0) read_lat = job.get('read', {}).get('lat_ns', {}).get('mean', 0) / 1000000 write_bw = job.get('write', {}).get('bw', 0) / 1024 write_iops = job.get('write', {}).get('iops', 0) write_lat = job.get('write', {}).get('lat_ns', {}).get('mean', 0) / 1000000 summary.append({ 'test_name': test_name, 'job_name': job_name, 'read_bw_mbs': round(read_bw, 2), 'read_iops': round(read_iops, 2), 'read_lat_ms': round(read_lat, 2), 'write_bw_mbs': round(write_bw, 2), 'write_iops': round(write_iops, 2), 'write_lat_ms': round(write_lat, 2) }) except Exception as e: print(f"Ошибка {json_file}: {e}", file=sys.stderr) with open(output_csv, 'w') as f: f.write('test_name,job_name,read_bw_mbs,read_iops,read_lat_ms,write_bw_mbs,write_iops,write_lat_ms\n') for row in summary: f.write(f"{row['test_name']},{row['job_name']},{row['read_bw_mbs']},{row['read_iops']},{row['read_lat_ms']},{row['write_bw_mbs']},{row['write_iops']},{row['write_lat_ms']}\n") print(f"Результаты в {output_csv}") print(f"Обработано тестов: {len(summary)}") PYTHON_SCRIPT log "Анализ завершен" }

Построение графиков:

import csv import os import sys import matplotlib matplotlib.use('Agg') import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np plt.rcParams['font.family'] = 'DejaVu Sans' results_dir = os.environ['RESULTS_DIR'] graphs_dir = os.environ['GRAPHS_DIR'] csv_file = os.path.join(results_dir, 'summary_results.csv') if not os.path.exists(csv_file): print(f"CSV файл не найден: {csv_file}", file=sys.stderr) sys.exit(1) data = [] with open(csv_file, 'r') as f: reader = csv.DictReader(f) for row in reader: data.append(row) if not data: print("Нет данных для графиков", file=sys.stderr) sys.exit(1) print(f"Загружено {len(data)} записей") # График 1: Сравнение пропускной способности для разных размеров блоков baseline_seq_read = sorted([d for d in data if 'baseline_seq_read_' in d['test_name'] and 'mixed' not in d['test_name']], key=lambda x: x['test_name']) fragmented_seq_read = sorted([d for d in data if 'fragmented_seq_read_' in d['test_name']], key=lambda x: x['test_name']) if baseline_seq_read and fragmented_seq_read: block_sizes = [] baseline_bw = [] fragmented_bw = [] for d in baseline_seq_read: bs = d['test_name'].split('_')[-1] block_sizes.append(bs) baseline_bw.append(float(d['read_bw_mbs'])) for d in fragmented_seq_read: fragmented_bw.append(float(d['read_bw_mbs'])) x = np.arange(len(block_sizes)) width = 0.35 fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 7)) rects1 = ax.bar(x - width/2, baseline_bw, width, label='Нефрагментированный', color='#2ecc71', edgecolor='black', linewidth=1.2) rects2 = ax.bar(x + width/2, fragmented_bw, width, label='Фрагментированный', color='#e74c3c', edgecolor='black', linewidth=1.2) # Добавление значений на столбцы for rect in rects1: height = rect.get_height() ax.text(rect.get_x() + rect.get_width()/2., height, f'{height:.1f}', ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold') for rect in rects2: height = rect.get_height() ax.text(rect.get_x() + rect.get_width()/2., height, f'{height:.1f}', ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold') ax.set_xlabel('Размер блока', fontsize=13, fontweight='bold') ax.set_ylabel('Пропускная способность (MB/s)', fontsize=13, fontweight='bold') ax.set_title('Влияние фрагментации на последовательное чтение\n(RAID 10, 4 устройства)', fontsize=15, fontweight='bold', pad=20) ax.set_xticks(x) ax.set_xticklabels(block_sizes, fontsize=11) ax.legend(fontsize=12, loc='upper left') ax.grid(axis='y', alpha=0.3, linestyle='--') ax.set_axisbelow(True) plt.tight_layout() plt.savefig(os.path.join(graphs_dir, 'fragmentation_impact_sequential.png'), dpi=300, bbox_inches='tight') print("✓ График 1: fragmentation_impact_sequential.png") plt.close() # График 2: IOPS для случайного доступа baseline_rand = [d for d in data if d['test_name'] == 'baseline_rand_read_4k'] fragmented_rand = [d for d in data if d['test_name'] == 'fragmented_rand_read_4k'] if baseline_rand and fragmented_rand: categories = ['Нефрагментированный', 'Фрагментированный'] iops_values = [float(baseline_rand[0]['read_iops']), float(fragmented_rand[0]['read_iops'])] fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 7)) bars = ax.bar(categories, iops_values, color=['#3498db', '#e67e22'], width=0.6, edgecolor='black', linewidth=1.5) ax.set_ylabel('IOPS', fontsize=13, fontweight='bold') ax.set_title('Случайное чтение (4K блоки): влияние фрагментации на IOPS\n(RAID 10)', fontsize=15, fontweight='bold', pad=20) ax.grid(axis='y', alpha=0.3, linestyle='--') ax.set_axisbelow(True) for bar in bars: height = bar.get_height() ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height, f'{int(height):,}', ha='center', va='bottom', fontsize=12, fontweight='bold') # Добавление процента изменения if iops_values[0] > 0: change_pct = ((iops_values[1] - iops_values[0]) / iops_values[0]) * 100 ax.text(0.5, max(iops_values) * 0.95, f'Изменение: {change_pct:+.1f}%', ha='center', fontsize=11, bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='wheat', alpha=0.5)) plt.tight_layout() plt.savefig(os.path.join(graphs_dir, 'fragmentation_impact_iops.png'), dpi=300, bbox_inches='tight') print("✓ График 2: fragmentation_impact_iops.png") plt.close() # График 3: Деградация производительности if baseline_seq_read and fragmented_seq_read and len(baseline_bw) == len(fragmented_bw): degradation = [] for i in range(len(baseline_bw)): if baseline_bw[i] > 0: deg = ((baseline_bw[i] - fragmented_bw[i]) / baseline_bw[i]) * 100 degradation.append(deg) else: degradation.append(0) fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 7)) line = ax.plot(block_sizes, degradation, marker='o', linewidth=3, markersize=10, color='#c0392b', label='Деградация') ax.fill_between(range(len(block_sizes)), degradation, alpha=0.3, color='#e74c3c') # Добавление значений на точки for i, (bs, deg) in enumerate(zip(block_sizes, degradation)): ax.text(i, deg + 1, f'{deg:.1f}%', ha='center', va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold') ax.set_xlabel('Размер блока', fontsize=13, fontweight='bold') ax.set_ylabel('Деградация производительности (%)', fontsize=13, fontweight='bold') ax.set_title('Процент снижения производительности из-за фрагментации\n(последовательное чтение)', fontsize=15, fontweight='bold', pad=20) ax.set_xticks(range(len(block_sizes))) ax.set_xticklabels(block_sizes, fontsize=11) ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--') ax.axhline(y=0, color='k', linestyle='-', linewidth=1) ax.set_axisbelow(True) ax.legend(fontsize=11) # Средняя деградация avg_deg = np.mean(degradation) ax.axhline(y=avg_deg, color='blue', linestyle='--', linewidth=2, alpha=0.7, label=f'Среднее: {avg_deg:.1f}%') ax.legend(fontsize=11) plt.tight_layout() plt.savefig(os.path.join(graphs_dir, 'performance_degradation.png'), dpi=300, bbox_inches='tight') print("✓ График 3: performance_degradation.png") plt.close() # График 4: Латентность baseline_lat = [] fragmented_lat = [] for d in baseline_seq_read: lat = float(d['read_lat_ms']) if float(d['read_lat_ms']) > 0 else 0.001 baseline_lat.append(lat) for d in fragmented_seq_read: lat = float(d['read_lat_ms']) if float(d['read_lat_ms']) > 0 else 0.001 fragmented_lat.append(lat) if baseline_lat and fragmented_lat: x = np.arange(len(block_sizes)) width = 0.35 fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 7)) rects1 = ax.bar(x - width/2, baseline_lat, width, label='Нефрагментированный', color='#16a085', edgecolor='black', linewidth=1.2) rects2 = ax.bar(x + width/2, fragmented_lat, width, label='Фрагментированный', color='#d35400', edgecolor='black', linewidth=1.2) ax.set_xlabel('Размер блока', fontsize=13, fontweight='bold') ax.set_ylabel('Латентность (ms)', fontsize=13, fontweight='bold') ax.set_title('Влияние фрагментации на латентность чтения\n(RAID 10)', fontsize=15, fontweight='bold', pad=20) ax.set_xticks(x) ax.set_xticklabels(block_sizes, fontsize=11) ax.legend(fontsize=12) ax.grid(axis='y', alpha=0.3, linestyle='--') ax.set_axisbelow(True) plt.tight_layout() plt.savefig(os.path.join(graphs_dir, 'fragmentation_impact_latency.png'), dpi=300, bbox_inches='tight') print("✓ График 4: fragmentation_impact_latency.png") plt.close() # График 5: Сравнение операций записи baseline_write = [d for d in data if d['test_name'] == 'baseline_seq_write'] if baseline_write: write_bw = float(baseline_write[0]['write_bw_mbs']) write_iops = float(baseline_write[0]['write_iops']) fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6)) # Подграфик 1: Сравнение read/write bandwidth seq_read_baseline = [d for d in data if d['test_name'] == 'baseline_seq_read'] if seq_read_baseline: read_bw = float(seq_read_baseline[0]['read_bw_mbs']) categories = ['Sequential Read', 'Sequential Write'] values = [read_bw, write_bw] colors = ['#3498db', '#e74c3c'] bars = ax1.bar(categories, values, color=colors, width=0.6, edgecolor='black', linewidth=1.5) ax1.set_ylabel('Пропускная способность (MB/s)', fontsize=12, fontweight='bold') ax1.set_title('Сравнение чтения и записи\n(1M блоки)', fontsize=13, fontweight='bold') ax1.grid(axis='y', alpha=0.3, linestyle='--') ax1.set_axisbelow(True) for bar in bars: height = bar.get_height() ax1.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height, f'{height:.1f}', ha='center', va='bottom', fontsize=11, fontweight='bold') # Подграфик 2: Смешанные операции mixed_test = [d for d in data if d['test_name'] == 'baseline_mixed'] if mixed_test: mixed_read_iops = float(mixed_test[0]['read_iops']) mixed_write_iops = float(mixed_test[0]['write_iops']) categories = ['Read IOPS\n(70%)', 'Write IOPS\n(30%)'] values = [mixed_read_iops, mixed_write_iops] colors = ['#2ecc71', '#e67e22'] bars = ax2.bar(categories, values, color=colors, width=0.6, edgecolor='black', linewidth=1.5) ax2.set_ylabel('IOPS', fontsize=12, fontweight='bold') ax2.set_title('Смешанная нагрузка\n(70/30 Read/Write, 4K)', fontsize=13, fontweight='bold') ax2.grid(axis='y', alpha=0.3, linestyle='--') ax2.set_axisbelow(True) for bar in bars: height = bar.get_height() ax2.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height, f'{int(height):,}', ha='center', va='bottom', fontsize=11, fontweight='bold') plt.tight_layout() plt.savefig(os.path.join(graphs_dir, 'read_write_comparison.png'), dpi=300, bbox_inches='tight') print("✓ График 5: read_write_comparison.png") plt.close() # Вывод статистики print("\n=== СТАТИСТИКА ===") seq_read_base = next((d for d in data if d['test_name'] == 'baseline_seq_read'), None) seq_read_frag = next((d for d in data if d['test_name'] == 'fragmented_seq_read'), None) if seq_read_base and seq_read_frag: bw_base = float(seq_read_base['read_bw_mbs']) bw_frag = float(seq_read_frag['read_bw_mbs']) degradation_pct = ((bw_base - bw_frag) / bw_base * 100) if bw_base > 0 else 0 print(f"Baseline Sequential Read (1M): {bw_base:.2f} MB/s") print(f"Fragmented Sequential Read (1M): {bw_frag:.2f} MB/s") print(f"Деградация: {degradation_pct:.2f}%") print(f"Средняя деградация по всем размерам блоков: {avg_deg:.2f}%") print("\nВсе графики созданы успешно!")